МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Московский приборостроительный техникум

Лабораторная работа №9

по учебной практике

УП.01.02 Средства мониторинга и анализа в локальных сетях

______________________________________________________________

индекс по УП и наименование практики

Профессионального модуля ПМ.01«Выполнение работ по проектированию

сетевой инфраструктуры»

__________________________________________________________________

индекс по УП и наименование профессионального модуля

Специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

__________________________________________________________________

код и наименование специальности

Студент                            Карпов Артем Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

Группа                              СА50-1-22

Руководитель по практической подготовке от техникума

Кульчинская Нелли Андреевна

(фамилия, имя, отчество)

«____» _________ 2024 года

- Загружаем файл window-scaling и открываем в wireshark

Рис. 1 – файл window-scaling

- Если заглянуть в 1 SYN пакет мы увидим максимальное значение окна 65535 и множитель, на который оно увеличивается если согласованно все с сервером 64. то есть размер предполагаемого окна 65535 * 64 = 4 194 240 byte. Также установлен Sack permited

Рис. 2 – первый пакет SYN

- Потом прилетает ответ SYN,ACK который говорит, что window-size будет 65535 только множитель будет 4

Рис. 3 – SYN,ACK

- После мы получаем пакет ACK в котором 192.168.0.1 уменьшает window до 4096 но говорит что множитель (scale) будет 64

Рис. 4 – ACK

- С 6 пакета начинается отправка сегментов их 8 штук по 1460 byte

Рис. 5 – отправка сегментов

- Если найти параметр Bytes in flight то можно увидеть сколько byte информации отправлено без подтверждения

Рис. 6 – кол-во информации

- После этого сервер ждет от клиента ACK с подтверждением, когда он его получает то начинает отправку информации в еще большем значении, нужно посмотреть статистику и с чем это связанно. Здесь отображается количество отправленных файлов

Рис. 7 – TCP statistics

- Теперь попробуем увеличить график чтоб посмотреть, как происходит передача. Это происходит так как TCP не прокачивает сразу вашу сеть на максимум он не знает какие параметры вы выдержите и дальше он упирается в потолок но не превышает его, видит что клиент чувствует себя хорошо.

Рис. 8 – начало передачи

- Можно посмотреть ошибки в dump. Мы видим одну ошибку в reset то есть не чего страшного и критичного нет в этом dump

Рис. 9 – ошибки

- Теперь рассмотрим dump в котором есть проблемы с передачей сегментов. http-download.

Рис. 10 – файл http-download

- Также как и в 1 dump сначала они договариваются о размере window и множителе и после устанавливают соединение.

Рис. 11 – установка соединения

- Можно посмотреть какие изменения своего окна отправляет клиент для этого отфильтруем поиск

Рис. 12 – фильтр по клиенту

- Если смотреть весь dump то мы видим что окно постепенно уменьшается вплоть до 0 что означает что буфер полон и клиент не может не чего принять.

Рис. 13 – уменьшение окна

- После сервер начинает спрашивать готов ли клиент снова начать принимать сегменты

Рис. 14 – отдых от передачи

- Наглядно можно посмотреть на графике

Рис. 15 – TCP statistics

Тест: